ЩИТ  автоматики приточной вентиляции

ЩАВ(М)-WH-P3/4,0-Z230

Паспорт

01.065.0626.-16-НО.АОВ-99 00001538 ПС

Екатеринбург

2016

# Содержание

1  Назначение и область применения  	 3

2  Состав и технические характеристики изделия 	  3

3  Требования по эксплуатации 	  4

4  Комплект поставки  	  4

5  Гарантийные обязательства  	  5

6  Свидетельство о приемке 	  6

Приложение А Схема электрическая принципиальная

Приложение В Схема электрическая подключений

1  Назначение и область применения

1.1 Щит автоматики приточной вентиляции  ЩАВ (М)-WH-P3/4,0-Z230 (далее по тексту - щит) предназначен для эксплуатации в составе системы приточной вентиляции .

1.2 Щит управления имеет два режима работы:

–  рабочий;

–  дежурный.

1.3 При подключении щита управления следует руководствоваться схемой электрической подключений, приведенной в приложении .

2  Состав и технические характеристики изделия

2.1 Изделие выполнено в  металлическом шкафе, класс защиты IP54.

Изделие содержит контроллер автоматики "Малахит–3М" производства  ООО НПО "Дельта".

2.2 Параметры подводящей сети:

–  номинальное напряжение 380 В ± 15%;

–  частота 50 ± 1 Гц.

2.3  Габаритные размеры щита:

–  высота – 650 мм;

–  длина – 500 мм;

–  глубина – 220 мм.

  - Степень защиты оболочки – IP54.

2.4 Щит обеспечивает подачу воздуха с заданной температурой .

2.5 Щит работоспособен при следующих условиях:

–  температура окружающего воздуха от 0 до +50°С;

–  относительная влажность воздуха не более 80% при температуре

+35°С и при более низких температурах без конденсации влаги;

–  атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.;

–  вибрация с частотой от 10 до 55 Гц амплитудой вибросмещения не более 0.15 мм.

3  Требования по эксплуатации

3.1 Потребитель несёт ответственность за безопасную эксплуатацию щита.

3.2 Щит должен быть подключен к проводам питающей сети с нулевым проводом и защитным заземлением.

Не допускается подключать щит к сети, не имеющей нулевого провода или защитного заземления.

3.3 В процессе эксплуатации щита эксплуатирующая организация должна проводить регулярное техническое обслуживание щита, при котором из щита удаляется накопившаяся пыль, а также производится контроль надёжности соединения цепей защитного заземления PE и других цепей.

4  Комплект поставки

–  Щит автоматики приточной вентиляции ЩАВ (М)-WH-P3/4,0-Z230 – 1 шт.;

–  Паспорт – 1 шт.

5  Гарантийные обязательства

5.1 Предприятие–изготовитель гарантирует соответствие щита требованиям ТУ 11.076.06/2001.06-НО при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

5.2 Срок гарантии устанавливается 12 месяца со дня продажи.

5.3 Гарантия не распространяется на изделие в случае нарушения потребителем условий транспортирования, хранения или эксплуатации.

6  Свидетельство о приёмке

Щит автоматики приточной системы ЩАВ (М)-WH-P3/4,0-Z230                                     заводской номер  _____________, соответствует техническим условиям, принят ОТК и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска  "_____" _____________  2016 года

Приёмку произвёл  _________________________________________________

Изготовитель: ООО НПО «Дельта»

тел/факс: (343) 287-59-41, 287-59-42

www.dasu.ru

e-mail:  idrisova@dasu.ru

info@dasu.ru